Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Измерение концентраций штаммов микроорганизмов в воздухе
рабочей зоны

Сборник методических указаний 
МУК 4.2.3248—14 
МУК 4.2.3250—14
МУК 4.2.3252—14
МУК 4.2.3254—14
МУК 4.2.3256—14

Выпуск 2

ББК 51.24

- И37

И37	Измерение концентраций штаммов микроорганизмов в воздухе рабочей зоны: Сборник методических указаний. Вып. 2.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2015.—41 с.

1. Разработаны и подготовлены ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (д.б.н. Н. И. Шеина).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 6 ноября 2014 г. № 2).

3. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 30 декабря 2014 г.

4. Введены впервые.

- ББК 51.24

© Роспотребнадзор, 2015

© Федеральный центр гигиены и 
     эпидемиологии Роспотребнадзора, 2015

Содержание

Введение	4

Микробиологическое измерение концентрации клеток микроорганизма Rhodococcus jialingiаe 1kp  ВКПМ Ас-1957 в воздухе рабочей зоны: 
МУК 4.2.3248—14	5

Микробиологическое измерение концентрации  Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3250—14	13

Микробиологическое измерение концентрации  Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966  в воздухе рабочей зоны: 
МУК 4.2.3252—14	211

Микробиологическое измерение концентрации  Lysinibacillus xylanilyticus 5rb ВКПМ В-11685  в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3254—14	288

Микробиологическое измерение концентрации клеток микроорганизма Yarrowia lipolytica 2kp ВКПМ Y-4043  в воздухе рабочей зоны: 
МУК 4.2.3256—14	36

Введение

Сборник методических указаний «Измерение концентраций штам-мов микроорганизмов в воздухе рабочей зоны» (выпуск 2) разработан с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций микроорганизмов их предельно допустимым концентрациям (ПДК), что является обязательным при осуществлении санитарно-эпидемиологического контроля.

Включенные в данный список методические указания по контролю биотехнологических штаммов в воздухе рабочей зоны разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 «ССТБ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» и ГОСТ 8.563—96 ГСИ. «Методики выполнения измерений».

Методики выполнены с использованием современных и адекватных микробиологических методов исследования и позволяют контролировать концентрации биотехнологических штаммов на уровне и ниже их ПДК в воздухе рабочей зоны, установленных в гигиенических нормативах.

Методические указания по измерению концентраций штаммов микроорганизмов в воздухе рабочей зоны предназначены для лабораторий центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, санитарно-микробиологических лабораторий промышленных предприятий, а также для научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств и ведомств, аккредитованных в установленном порядке на право проведения микробиологических исследований, для осуществления контроля за содержанием штаммов в воздухе рабочей зоны.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

30 декабря 2014 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Микробиологическое измерение концентрации клеток микроорганизма Rhodococcus jialingiаe 1kp 
ВКПМ Ас-1957 в воздухе рабочей зоны

Методические указания
МУК 4.2.3248—14

1. Назначение применения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода микробиологического количественного анализа концентрации Rhodococcus jialingiаe 1kp ВКПМ Ас-1957 в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 50 000 клеток в 1 м3 воздуха.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.

2. Биологическая характеристика штамма 
Rhodococcus jialingiаe 1kp ВКПМ Ас-1957 и 
его гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны

Штамм бактерии выделен из нефтезагрязненных торфяных почв и верховых торфяников Тюменской области, природный изолят. Отобран по способности эффективно снижать содержание нефти в загрязненной ею воде, песке и почвах. Растет на средах с гексадеканом и нефтью в качестве единственных источников углерода.

Первоначально штамм был изолирован из ила очистных сооружений китайским микробиологом Цзя-Линг Ванг, в честь которого был и назван. Является компонентом биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов.

По анализу секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, выделенный штамм является Rhodococcus jialingiae (99 %). Аэроб. Способен к росту на средах, содержащих источники углерода. Хорошо утилизирует фруктозу, сорбит, маннит, инозит, слабее глюкозу, сахарозу, мальтозу, сукцинат, цитрат и бензоат, активно разлагает тирозин.

По систематическому положению относится к группе нокардиоформных актиномицетов к подгруппе бактерий, содержащих миколовые кислоты.

Макроскопически колонии микроорганизма круглые, непрозрачные, слизистые, блестящие, плоские, вершина приподнята, края ровные, окраска розовато-кремовая.

При микроскопическом исследовании культура представлена кокковидными клетками, встречаются палочки, неравномерными по толщине грамположительными клетками, споры отсутствуют. В молодой культуре палочки проявляют склонность к ветвлению (образование примитивного мицелия), диаметр клеток 0,6—0,8 мкм, длина в среднем составляет 4—8 мкм, в случае примитивного мицелия до 10—12 мкм. Цикл развития хорошо выражен, на ранних стадиях (20—24 ч) наблюдается элементарное ветвление, в дальнейшем (3—4 сут.) происходит распад длинных клеток на палочковидные и кокковидные элементы.

Мезофил. Рост очень хороший – через 24 ч при 25—28 С образует колонии на глюкозо-пептонном агаре. Выдерживает концентрации хлорида натрия до 1 % и немного более.

Штамм растет на жидких и агаризованных средах (ГПА, МПА, АГВ, картофельный агар). Можно культивировать на LB-агаре и в LB-бульоне или глюкозо-минеральной среде.

Штамм R. jialingiаe 1kp депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ Ас-1957.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 50 000 кл./м3.

3. Пределы измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений количества клеток в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 50 000 клеток в 1 м3 воздуха при доверительной вероятности 0,95.

4. Методы измерений

Метод основан на аспирации из воздуха производственных помещений бактерий на глюкозо-пептонный агар и подсчета количества выросших колоний по типичным культурально-морфологическим и физиологическим признакам.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы.

5.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и 
пределом допустимой погрешности (1  2,5) мм рт. ст.	ТУ 2504-1799—75

Весы лабораторные, аналитические, наибольший предел взвешивания 110 г, предел допустимой погрешности  0,2 мг	ГОСТ Р 53228—08

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2	ГОСТ 1770—74

Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3	ГОСТ 29227—91

Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 25 и 50 см3	ГОСТ 1770—74

Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0—55 С	ТУ 25-2021.003—88

Аспирационный аппарат и устройство для 
отбора проб воздуха

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

5.2. Вспомогательные устройства и материалы

Шкаф сушильный стерилизационный, 
позволяющий поддерживать температуру 
(160 ± 5) С	ТУ 9452-010-00141798—02

Термостаты, позволяющие поддерживать 
рабочую температуру (28 ± 2) и (37 ± 2) °С 	ТУ 9452-002-00141798—97

Автоклав электрический	ГОСТ 9586—75

Стерилизаторы паровые медицинские 	ГОСТ Р ЕН 13060—11,

ГОСТ Р 51935—02

Дистиллятор 	ТУ 4952-007-33142130—2000

Облучатель бактерицидный настенный 	ТУ 9444-015-03965956—08

Холодильник бытовой	ГОСТ 26678—85

Микроскоп биологический с иммерсионной системой

Лупа с увеличением 10 	ГОСТ 25706—83

Пробирки типов П1, П2 	ГОСТ 25336—82

Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932—90

Чашки биологические (Петри) или 
одноразовые из полимерных материалов	ГОСТ 23932—90

Петля бактериологическая

Марля медицинская 	ГОСТ 9412—77

Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 25556—81

Бумага фильтровальная лабораторная 	ГОСТ 12026—76

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

5.3. Реактивы и питательные среды

Агар микробиологический	ГОСТ 17206—96

Вода дистиллированная 	ГОСТ 6709—90

Глюкоза 	ГОСТ 6038—79

Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805—76

Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299—78

Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652—2000 или

ГОСТ 18300—87

натрий хлористый, хч	ГОСТ 4233—77

Глюкозо-пептонная среда стандартная (ГПА)

Примечание. Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками.

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентрации клеток в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие требования.

6.1. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

6.2. СП 1.3.2518—09. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322—08.

6.3. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.4. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.5. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, работа с биологическим материалом осуществляется в боксе, оборудованном бактерицидными лампами.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в области микробиологических исследований.

8. Условия измерений

Приготовление сред, подготовку к анализу проводят в следующих условиях:

– температура воздуха	(20 ± 5)°C;

– атмосферное давление	(760 ± 20) мм рт. ст.;

– влажность воздуха	не более 80 %.

9. Приготовление питательных сред

9.1. Глюкозо-пептонный агар (ГПА)

Для приготовления используют сухую готовую глюкозо-пептонную среду (ГПА): 50,0 г порошка размешивают в 1 000 см3 дистиллированной воды. Можно использовать отдельные компоненты среды следующего состава: пептон – 20,0 г, глюкоза – 10,0 г, хлорид натрия – 5,0 г, агар-агар – 15,0 г. Сухие компоненты растворяют в 1 000 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают.

Приготовленную среду разливают в стерильные колбы по 250—500 см3 и автоклавируют при 121 С в течение 15 мин.

9.2. Глюкозо-пептонный агар с 1 %-м хлоридом натрия

Приготовление среды проводят аналогично п. 9.1, добавляя 10 г/л хлорида натрия, т. е. в 2 раза больше рекомендованного количества.

Готовые среды хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С в течение 14 дней, не более.

10. Проведение измерения

10.1. Отбор проб воздуха

Отбор проб воздуха проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.005—88 с изменением № 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 8.563—96. ГСИ. «Методики выполнения измерений».

Для этого воздух аспирируют при помощи пробоотборника на поверхность плотной питательной среды в соответствии с технической документацией (инструкцией) на прибор. Время аспирации и объем отбираемого воздуха зависит от предполагаемой концентрации микроорганизма.

Аппарат перед каждым отбором пробы воздуха тщательно протирают 96-м этиловым спиртом. Особенно тщательно обрабатывают поверхность подвижного диска и внутреннюю стенку прибора; наружную и внутреннюю стенку крышки. На подвижной диск устанавливают подготовленную чашку Петри со средой, одновременно снимая с нее крышку. Прибор закрывают. Соприкосновение крышки прибора со средой недопустимо (количество питательной среды в чашки вносят в соответствии с инструкцией к прибору). После отбора пробы воздуха и остановки диска прибор открывают, быстро снимают чашку Петри и закрывают крышкой от данной чашки. На дне чашки Петри стеклографом отмечают точку контроля, время аспирации и дату отбора пробы.

10.2. Выполнение анализа

При выполнении анализа воздуха прямым методом стерильную агаризованную среду (ГПА) расплавляют, остужают до 50—60 °C и разливают в чашки Петри.

Контроль чистоты розлива проводят в соответствии с п. 7.1.1 МУК 4.2.2316—08. Для этого чашки с застывшей средой помещают в термостат при температуре 37 °C не менее, чем на 18 ч. Проросшие чашки бракуют, стерильные чашки используют для контроля воздуха. Разлитую в чашки питательную среду хранят при температуре (2—8) °C не более 10 дней.

После отбора проб воздуха чашки Петри помещают в термостат с температурой (26 ± 2) °C. Через 1—2 суток производят подсчет выросших колоний по культурально-морфологическим признакам (прямой метод).

Ростовые свойства используемой питательной среды должны быть проверены до проведения анализа воздуха в соответствии с требованиями к ростовым свойствам питательных сред, руководствуясь МУК 4.2.2316—08. Для этого эталонный музейный штамм Rhodococcus jialingiаe 1kp ВКПМ Ас-1957 высевается на 2—3 чашки используемой среды.

Лиофилизованную культуру музейного штамма необходимо использовать 2—3 пассажа во избежание потери им заданных ростовых свойств.

При выполнении анализа воздуха дополнительным (физиологическим) методом пробы воздуха отбирают на чашки Петри с ГПА, содержащей хлорид натрия в концентрации 1 %. Дальнейшее выполнение анализа аналогично методу, приведенному выше.

11. Вычисление результатов измерения

Расчет концентрации клеток производят по формуле:

К = (П × 1 000) / С × T, кл/м3, где

К – концентрация микроорганизма в воздухе, кл/м3;

П – количество типичных колоний, выросших на чашке Петри;

1 000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха;

С – скорость аспирации воздуха, л/мин;

T – время аспирации, мин.

12. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом по ниже приведенной форме.

Протокол №
количественного микробиологического анализа Rhodococcus jialingiаe 1kp ВКПМ Ас-195 в воздухе рабочей зоны

1. Дата проведения анализа

2. Рабочее место (профессия работающего)

3. Место отбора пробы (название и адрес организации, производство, технологическая стадия, точка отбора пробы)

3. Вид пробоотборника

4. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб

5. Питательная среда, время инкубации

6. Результаты испытания ростовых свойств питательной среды

7. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (количество типичных колоний)

8. Результаты идентификации микроорганизма (микроморфологические признаки)

9. Результаты расчёта концентрации штамма

10. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.

11. Отбор пробы произведён (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

12. Идентификация штамма и расчёт концентрации произведены (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

30 декабря 2014 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Микробиологическое измерение концентрации 
Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029
в воздухе рабочей зоны

Методические указания
МУК 4.2.3250—14

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода микробиологического количественного анализа концентрации Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 500 000 клеток в 1 м3 воздуха.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.

2. Биологическая характеристика штамма Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 и его гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны

Штамм Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 выделен из почв Подмосковья, не является генетически модифицированным штаммом. Штамм продуцирует гетероауксин, антибиотики. Предполагается использовать в растениеводстве.

На среде Федорова штамм образует крупные, круглые, выпуклые, непрозрачные, гладкие колонии с ровными краями. Через 18—20 ч при 
t 28—30 С можно видеть мелкие полиморфные клетки. Через 48 ч роста наблюдаются мелкие палочки, которые могут располагаться парами.

Желатин разжижает, крахмал быстро гидролизует. Восстанавливает лакмусовое молоко. Нитраты восстанавливает до нитритов, каталазоположительный, образует сероводород, вызывает гемолиз.

Штамм Azotobacter chroococcum BH-1811 депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-9029.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 50 000 кл/м3.

3. Пределы измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений количества клеток в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 500 000 клеток в 1 м3 воздуха при доверительной вероятности 0,95.

4. Методы измерений

Прямой метод основан на аспирации из воздуха производственных помещений бактерий на среду Федорова и подсчета количества выросших колоний по типичным культурально-морфологическим признакам.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы, реактивы и питательные среды.

5.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и 
пределом допустимой погрешности  2,5 мм рт. ст.	ТУ 2504-1799—75

Весы лабораторные, аналитические, наибольший предел взвешивания 110 г, предел допустимой погрешности  0,2 мг	ГОСТ Р 53228—08

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2	ГОСТ 1770—74

Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3	ГОСТ 29227—91

Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 25 и 50 см3	ГОСТ 1770—74

Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0—55 С	ТУ 25-2021.003—88

Аспирационный аппарат и устройство для 
отбора проб воздуха

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

5.2. Вспомогательные устройства и материалы

Шкаф сушильный стерилизационный, 
позволяющий поддерживать температуру 
(160 ± 5) °С	ТУ 9452-010-00141798—02

Термостаты, позволяющие поддерживать рабочую температуру (28 ± 2) и (37 ± 2) °С 	ТУ 9452-002-00141798—97

Автоклав электрический	ГОСТ 9586—75

Стерилизаторы паровые медицинские 	ГОСТ Р ЕН 13060—11,

ГОСТ Р 51935-2002

Дистиллятор 	ТУ 4952-007-33142130—2000

Облучатель бактерицидный настенный 	ТУ 9444-015-03965956—08

Холодильник бытовой	ГОСТ 26678—85

Микроскоп биологический с иммерсионной системой

Лупа с увеличением 10 	ГОСТ 25706—83

Пробирки типов П1, П2 	ГОСТ 25336—82

Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932—90

Чашки биологические (Петри) 	ГОСТ 23932—90

Воронки конусные диаметром 40—45 мм 	ГОСТ 25336—82

Груша резиновая	ТУ 9398-005-0576-9082—03

Петля бактериологическая

Марля медицинская 	ГОСТ 9412—77

Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 25556—81

Бумага фильтровальная лабораторная 	ГОСТ 12026—76

Примечание. Допускается применение оборудования и материалов с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

5.3. Реактивы и питательные среды

Агар микробиологический	ГОСТ 17206—96

Аммоний молибденово-кислый, хч	ГОСТ 3765—78

Вода дистиллированная 	ГОСТ 6709—90

Железо серно-кислое, хч	ГОСТ 6981—94

Калий однозамещенный фосфорно-кислый, хч	ГОСТ 4198—75

Кальций углекислый, хч	ГОСТ 4530—76

Кислота борная, хч	ГОСТ 18704—78

Магний серно-кислый, хч	ГОСТ 4523—77

Марганец серно-кислый 5-водный, чда	ГОСТ 435—77

Меласса свекловичная	Р 52304—05

натрий хлористый, хч	ГОСТ 4233—77

Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652—2000 или

ГОСТ 18300—87

Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299—78

Примечание. Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками.

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентрации клеток в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие требования.

6.1. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

6.2. СП 1.3.2518—09. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322—08.

6.3. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.4. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.5. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, работа с биологическим материалом осуществляется в боксе, оборудованном бактерицидными лампами.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в области микробиологических исследований.

8. Условия измерений

Приготовление сред, подготовку к анализу проводят в следующих условиях:

– температура воздуха 	(20 ± 5) °C;

– атмосферное давление 	(760 ± 20) мм рт. ст.;

– влажность воздуха	не более 80 %.

9. Приготовление питательных сред

Для приготовления агаризованной среды Федорова смешивают указанные компоненты: калий однозамещенный фосфорно-кислый – 0,5 г; магний серно-кислый – 0,3 г; натрия хлорид – 0,3 г; железо серно-кислое – 0,005 г; марганец серно-кислый – 0,005 г; аммоний молибденово-кислый – 0,005 г; борная кислота – 0,005 г; кальций углекислый – 3,5 г; меласса – 30,0 г; агар-агар – 17,0 г. Сухие компоненты растворяют в 1 000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают.

Смесь нагревают до растворения агара, стерилизуют автоклавированием при 121 С в течение 15 мин и охлаждают до 60 . Приготовленную среду разливают в стерильные колбы по 250—500 см3 и автоклавируют при 121 С в течение 15 мин.

Готовую среду хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 С в течение 14 дней, не более.

10. Проведение измерения

10.1. Отбор проб воздуха

Отбор проб воздуха проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.005—88 с изменением 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 8.563—96. ГСИ. «Методики выполнения измерений».

Для этого воздух аспирируют при помощи пробоотборника на поверхность плотной питательной среды в соответствии с технической документацией (инструкцией) на прибор. Время аспирации и объем отбираемого воздуха зависит от предполагаемой концентрации микроорганизма.

Аппарат перед каждым отбором пробы воздуха тщательно протирают 96-м этиловым спиртом. Особенно тщательно обрабатывают поверхность подвижного диска и внутреннюю стенку прибора; наружную и внутреннюю стенку крышки. На подвижной диск устанавливают подготовленную чашку Петри со средой, одновременно снимая с нее крышку. Прибор закрывают. Соприкосновение крышки прибора со средой недопустимо (количество питательной среды в чашки вносят в соответствии с инструкцией к прибору). После отбора пробы воздуха и остановки диска прибор открывают, быстро снимают чашку Петри и закрывают крышкой от данной чашки. На дне чашки Петри стеклографом отмечают точку контроля, время аспирации и дату отбора пробы.

10.2. Выполнение анализа

При выполнении анализа воздуха прямым методом стерильную агаризованную среду (среда Федорова) расплавляют, остужают до 50—60 C и разливают в чашки Петри.

Контроль чистоты розлива проводят в соответствии с п. 7.1.1 МУК 4.2.2316—08. Для этого чашки с застывшей средой помещают в термостат при температуре 37 C не менее, чем на 18 ч. Проросшие чашки бракуют, стерильные чашки используют для контроля воздуха. Разлитую в чашки питательную среду хранят при температуре (2—8) C не более 10 дней.

После отбора проб воздуха чашки Петри помещают в термостат с температурой (28 ± 2) °C. Через 1—2 суток производят подсчет выросших колоний по культурально-морфологическим признакам.

Ростовые свойства используемой питательной среды должны быть проверены до проведения анализа воздуха в соответствии с требованиями к ростовым свойствам питательных сред (МУК 4.2.2316—08). Для этого эталонный музейный штамм Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 высевается на 2—3 чашки используемой среды.

Лиофилизованную культуру музейного штамма необходимо использовать 2—3 пассажа во избежание потери им заданных ростовых свойств.

11. Вычисление результатов измерения

Расчет концентрации клеток производят по формуле:

К = (П × 1 000) / С × T,  кл/м3, где

К – концентрация Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 в воздухе, кл/м3;

П – количество типичных колоний, выросших на чашке Петри;

1 000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха;

С – скорость аспирации воздуха, л/мин;

T – время аспирации, мин.

12. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом по ниже приведенной форме.

Протокол №
количественного микробиологического анализа Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 в воздухе рабочей зоны

1. Дата проведения анализа

2. Рабочее место (профессия работающего)

3. Место отбора пробы (название и адрес организации, производство, технологическая стадия, точка отбора пробы)

3. Вид пробоотборника

4. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб

5. Питательная среда, время инкубации

6. Результаты испытания ростовых свойств питательной среды

7. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (количество типичных колоний)

8. Результаты идентификации микроорганизмов Azotobacter chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 (морфологические признаки)

9. Результаты расчёта концентрации штамма

10. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.

11. Отбор пробы произведён (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

12. Идентификация штамма и расчёт концентрации произведены (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

30 декабря 2014 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Микробиологическое измерение концентрации 
Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 
в воздухе рабочей зоны

Методические указания
МУК 4.2.3252—14

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода микробиологического количественного анализа концентрации Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 500 000 клеток в 1 м3 воздуха.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.

2. Биологическая характеристика штамма Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 и его гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны

Штамм Bacillus mucilaginosus Bac10 выделен из биоматериалов, не является генетически модифицированным штаммом. Предполагается использовать для производства биоудобрений в растениеводстве.

Штамм характеризуется следующими культурально-морфологическими признаками: на среде Эшби и глюкозо-пептонном агаре наблюдаются колонии слизистые, прозрачные, выпуклые, блестящие с ровными краями.

Микроскопически различаются клетки палочковидные, правильной формы, с закругленными краями, часто располагаются парами. Наблюдаются мощные слизистые капсулы, окружающие клетки.

Для культивирования используется агаризованная среда Эшби, оптимальная температура 30 С.

Штамм Bacillus mucilaginosus Bac10 депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-8966.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 50 000 кл/м3.

3. Пределы измерений

Методика обеспечивает выполнения измерений количества клеток в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 500 000 клеток в 1 м3 воздуха при доверительной вероятности 0,95.

4. Методы измерений

Прямой метод основан на аспирации из воздуха производственных помещений бактерий на глюкозо-пептонный агар и подсчета количества выросших колоний по типичным культурально-морфологическим признакам.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы, реактивы и питательные среды.

5.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и 
пределом допустимой погрешности  2,5 мм рт. ст.	ТУ 2504-1799—75

Весы лабораторные, аналитические, наибольший предел взвешивания 110 г, предел допустимой погрешности  0,2 мг	ГОСТ Р 53228—08

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2	ГОСТ 1770—74

Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3	ГОСТ 29227—91

Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 25 и 50 см3	ГОСТ 1770—74

Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0—55 С	ТУ 25-2021.003—88

Аспирационный аппарат и устройство для отбора проб воздуха

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

5.2. Вспомогательные устройства и материалы

Шкаф сушильный стерилизационный, 
позволяющий поддерживать температуру 
(160 ± 5) °С	ТУ 9452-010-00141798—02

Термостаты, позволяющие поддерживать 
рабочую температуру (30 ± 2) и (37 ± 2) °С 	ТУ 9452-002-00141798—97

Автоклав электрический	ГОСТ 9586-75

Стерилизаторы паровые медицинские 	ГОСТ Р ЕН 13060—11,

ГОСТ Р 51935—02

Дистиллятор 	ТУ 4952-007-33142130—2000

Облучатель бактерицидный настенный 	ТУ 9444-015-03965956—08

Холодильник бытовой	ГОСТ 26678—85

Микроскоп биологический с иммерсионной системой

Лупа с увеличением 10 	ГОСТ 25706—83

Пробирки типов П1, П2 	ГОСТ 25336—82

Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932—90

Чашки биологические (Петри) или одноразовые из полимерных материалов	ГОСТ 23932—90

Воронки конусные диаметром 40—45 мм 	ГОСТ 25336—82

Груша резиновая	ТУ 9398-005-0576-9082—03

Петля бактериологическая

Марля медицинская 	ГОСТ 9412—77

Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 25556—81

Бумага фильтровальная лабораторная 	ГОСТ 12026—76

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

5.3. Реактивы и питательные среды

Агар микробиологический	ГОСТ 17206—96

Вода дистиллированная 	ГОСТ 6709—90

Глюкоза 	ГОСТ 6038—79

Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805—76

Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299—78

Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652—2000 или

ГОСТ 18300—87

натрий хлористый, хч	ГОСТ 4233—77

Глюкозо-пептонная среда стандартная

Примечание. Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками.

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентрации штамма в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие требования.

6.1. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

6.2. СП 1.3.2518—09. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322—08.

6.3. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.4. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.5. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, работа с биологическим материалом осуществляется в боксе, оборудованном бактерицидными лампами.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в области микробиологических исследований.

8. Условия измерений

Приготовление сред, подготовку к анализу проводят в следующих условиях:

– температура воздуха	(20 ± 5) °C;

– атмосферное давление	(760 ± 20) мм рт. ст.;

– влажность воздуха	не более 80 %.

9. Приготовление питательных сред

Для приготовления питательной среды используют сухую готовую глюкозо-пептонную среду (ГПА): 50,0 г порошка размешивают в 1 000 см3 дистиллированной воды.

Можно использовать отдельные компоненты среды следующего состава: пептон – 20,0 г; глюкоза – 10,0 г; хлорид натрия – 5,0 г; агар-агар – 15,0 г. Сухие компоненты растворяют в 1 000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают и нагревают до полного растворения агара.

Приготовленную среду разливают в стерильные колбы по 250—500 см3 и автоклавируют при 121 С в течение 15 мин.

Готовую среду хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С в течение 14 дней, не более.

10. Проведение измерения

10.1. Отбор проб воздуха

Отбор проб воздуха проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.005—88 с изменением 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 8.563—96 «Методики выполнения измерений».

Для этого воздух аспирируют при помощи пробоотборника на поверхность плотной питательной среды в соответствии с технической документацией (инструкцией) на прибор. Время аспирации и объем отбираемого воздуха зависит от предполагаемой концентрации микроорганизма.

Аппарат перед каждым отбором пробы воздуха тщательно протирают 96-м этиловым спиртом. Особенно тщательно обрабатывают поверхность подвижного диска и внутреннюю стенку прибора, наружную и внутреннюю стенку крышки. На подвижной диск устанавливают подготовленную чашку Петри со средой, одновременно снимая с нее крышку. Прибор закрывают. Соприкосновение крышки прибора со средой недопустимо (количество питательной среды в чашки вносят в соответствии с инструкцией к прибору). После отбора пробы воздуха и остановки диска прибор открывают, быстро снимают чашку Петри и закрывают крышкой от данной чашки. На дне чашки Петри стеклографом отмечают точку контроля, время аспирации и дату отбора пробы.

10.2. Выполнение анализа

При выполнении анализа воздуха прямым методом стерильный глюкозо-пептонный агар (ГПА) расплавляют, остужают до 50—60 °C и разливают в чашки Петри.

Контроль чистоты розлива проводят в соответствии с п. 7.1.1 МУК 4.2.2316—08. Для этого чашки с застывшей средой помещают в термостат при температуре 37 °C не менее, чем на 18 ч. Проросшие чашки бракуют, стерильные чашки используют для контроля воздуха. Разлитую в чашки питательную среду хранят при температуре (2—8) °C не более 10 дней.

После отбора проб воздуха чашки Петри помещают в термостат с температурой (30 ± 2) °C. Через 1—2 суток производят подсчет выросших колоний по культурально-морфологическим признакам (прямой метод).

Ростовые свойства используемой питательной среды должны быть проверены до проведения анализа воздуха в соответствии с требованиями к ростовым свойствам питательных сред, руководствуясь МУК 4.2.2316—08. Для этого эталонный музейный штамм Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 высевается на 2—3 чашки используемой среды.

Лиофилизованную культуру музейного штамма необходимо использовать 2—3 пассажа во избежание потери им заданных ростовых свойств.

11. Вычисление результатов измерения

Расчет концентрации клеток производят по формуле:

К = (П × 1 000) / С × T,  кл/м3, где

К – концентрация Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 в воздухе, кл/м3;

П – количество типичных колоний, выросших на чашке Петри;

1 000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха;

С – скорость аспирации воздуха, л/мин;

T – время аспирации, мин.

12. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом по ниже приведенной форме

Протокол №
количественного микробиологического анализа 
Bacillus mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 в воздухе рабочей зоны

1. Дата проведения анализа

2. Рабочее место (профессия работающего)

3. Место отбора пробы (название и адрес организации, производство, технологическая стадия, точка отбора пробы)

3. Вид пробоотборника

4. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб

5. Питательная среда, время инкубации

6. Результаты испытания ростовых свойств питательной среды

7. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (количество типичных колоний)

8. Результаты идентификации микроорганизмов Bacillus mucilagenosus Bac-10 ВКПМ В-8966 (морфологические признаки)

9. Результаты расчёта концентрации штамма

10. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.

11. Отбор пробы произведён (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

12. Идентификация штамма и расчёт концентрации произведены (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

30 декабря 2014 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Микробиологическое измерение концентрации 
Lysinibacillus xylanilyticus 5rb ВКПМ В-11685 
в воздухе рабочей зоны

Методические указания
МУК 4.2.3254—14

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода микробиологического количественного анализа концентрации L. xylanilyticus 5rb ВКПМ В-11685 в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 50 000 клеток в 1 м3 воздуха.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.

2. Биологическая характеристика штамма L. xylanilyticus 5rb ВКПМ В-11685 и его гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны

Штамм бактерии Lysinibacillus xylanilyticus 5rb выделен из нефтезагрязненных торфяных почв и верховых торфяников Тюменской области. Является природным изолятом, был отобран по способности эффективно снижать содержание нефти в загрязненной ею воде, песке и почвах. Активно растет на средах с гексадеканом и нефтью в качестве единственных источников углерода.

Является компонентом биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей, а также по очистке загрязненных промышленных объектов.

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к видам Lysinibacillus xylanilyticus (99 %).

Культурально-морфологические особенности штамма. Коковидные клетки. Колонии блестящие с желтовато-оранжевым оттенком. Рост умеренно хороший, через 48 ч при 25—28 С штамм образует колонии на глюкозо-пептонном агаре.

Клетки представляют собой грамположительные одиночные подвижные кокковидные клетки, образующие споры. В первые часы роста (логарифмическая фаза) образуются цепочки из 2—3 клеток вытянутой формы. К 48—56 ч (стационарная фаза) цепочки распадаются, клетки утолщаются, появляются споры, имеющие центральное положение и овальную форму.

Штамм растет на жидких и агаризованных средах: глюкозно-пептонном агаре (ГПА), мясо-пептонном агаре (МПА), АГВ-среде, картофельном агаре (КА). Можно культивировать в LB-бульоне, на LB-агаре и готовой глюкозо-пептонной среде (ГПС).

Штамм Lysinibacillus xylanilyticus 5rb депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-11685.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 50 000 кл/м3.

3. Пределы измерений

Методика обеспечивает выполнения измерений количества клеток в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 50 000 клеток в 1 м3 воздуха при доверительной вероятности 0,95.

4. Методы измерений

Прямой метод основан на аспирации из воздуха рабочей зоны бактерий на глюкозо-пептонный агар и подсчета количества выросших колоний по типичным культурально-морфологическим признакам.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы, реактивы и питательные среды.

5.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и 
пределом допустимой погрешности (1  2,5) мм рт. ст.	ТУ 2504-1799—75

Весы лабораторные, аналитические, наибольший предел взвешивания 110 г, предел допустимой погрешности  0,2 мг	ГОСТ Р 53228—08

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2	ГОСТ 1770-74

Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3	ГОСТ 29227—91

Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 25 и 50 см3	ГОСТ 1770—74

Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0—55 С	ТУ 25-2021.003—88

Аспирационный аппарат и устройство для 
отбора проб воздуха

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

5.2. Вспомогательные устройства и материалы

Шкаф сушильный стерилизационный, 
позволяющий поддерживать температуру 
(160 ± 5) °С	ТУ 9452-010-00141798—02

Термостаты, позволяющие поддерживать
рабочую температуру (28 ± 2) и (37 ± 2) °С 	ТУ 9452-002-00141798—97

Автоклав электрический	ГОСТ 9586—75

Стерилизаторы паровые медицинские 	ГОСТ Р ЕН 13060—11, 
	ГОСТ Р 51935—02

Дистиллятор 	ТУ 4952-007-33142130—2000

Облучатель бактерицидный настенный 	ТУ 9444-015-03965956—08

Холодильник бытовой	ГОСТ 26678—85

Микроскоп биологический с иммерсионной системой

Лупа с увеличением 10 	ГОСТ 25706—83

Пробирки типов П1, П2 	ГОСТ 25336—82

Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932—90

Чашки биологические (Петри) или 
одноразовые из полимерных материалов	ГОСТ 23932—90

Петля бактериологическая

Марля медицинская 	ГОСТ 9412—77

Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 25556—81

Бумага фильтровальная лабораторная 	ГОСТ 12026—76

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

5.3. Реактивы и питательные среды

Агар микробиологический	ГОСТ 17206—96

Вода дистиллированная 	ГОСТ 6709—90

Глюкоза 	ГОСТ 6038—79

Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805—76

Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299—78

Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652—2000 или

ГОСТ 18300—87

натрий хлористый, хч	ГОСТ 4233—77

Глюкозо-пептонная среда стандартная

Примечание. Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками.

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентрации клеток в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие требования.

6.1. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

6.2. СП 1.3.2518—09. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322—08.

6.3. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.4. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.5. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, работа с биологическим материалом осуществляется в боксе, оборудованном бактерицидными лампами.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в области микробиологических исследований.

8. Условия измерений

Приготовление сред, подготовку к анализу проводят в следующих условиях:

– температура воздуха 	(20 ± 5) °C;

– атмосферное давление	(760 ± 20) мм рт. ст.;

– влажность воздуха	не более 80 %.

9. Приготовление питательных сред

Для приготовления используют сухую готовую глюкозо-пептонную среду (ГПА): 50,0 г порошка размешивают в 1 000 см3 дистиллированной воды.

Можно использовать отдельные компоненты среды следующего состава: пептон – 20,0 г, глюкоза – 10,0 г, хлорид натрия – 5,0 г, агар-агар – 15,0 г. Сухие компоненты растворяют в 1 000 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают.

Приготовленную среду разливают в стерильные колбы по 250—500 см3 и автоклавируют при 121 С в течение 15 мин.

Готовую среду хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С в течение 14 дней, не более.

10. Проведение измерения

10.1. Отбор проб воздуха

Отбор проб воздуха проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.005—88 с изменением 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 8.563—96. ГСИ. «Методики выполнения измерений».

Для этого воздух аспирируют при помощи пробоотборника на поверхность плотной питательной среды в соответствии с технической документацией (инструкцией) на прибор. Время аспирации и объем отбираемого воздуха зависит от предполагаемой концентрации микроорганизма.

Аппарат перед каждым отбором пробы воздуха тщательно протирают 96-м этиловым спиртом. Особенно тщательно обрабатывают поверхность подвижного диска и внутреннюю стенку прибора; наружную и внутреннюю стенку крышки. На подвижной диск устанавливают подготовленную чашку Петри со средой, одновременно снимая с нее крышку. Прибор закрывают. Соприкосновение крышки прибора со средой недопустимо (количество питательной среды в чашки вносят в соответствии с инструкцией к прибору). После отбора пробы воздуха и остановки диска прибор открывают, быстро снимают чашку Петри и закрывают крышкой от данной чашки. На дне чашки Петри стеклографом отмечают точку контроля, время аспирации и дату отбора пробы.

10.2. Выполнение анализа

При выполнении анализа воздуха прямым методом стерильный глюкозо-пептонный агар (ГПА) расплавляют, остужают до 50—60 °C и разливают в чашки Петри.

Контроль чистоты розлива проводят в соответствии с п. 7.1.1 МУК 4.2.2316—08. Для этого чашки с застывшей средой помещают в термостат при температуре 37 °C не менее, чем на 18 ч. Проросшие чашки бракуют, стерильные чашки используют для контроля воздуха. Разлитую в чашки питательную среду хранят при температуре (2—8) °C не более 10 дней.

После отбора проб воздуха чашки Петри помещают в термостат с температурой (28 ± 2) C. Через 1—2 суток производят подсчет выросших колоний по культурально-морфологическим признакам.

Ростовые свойства используемой питательной среды должны быть проверены до проведения анализа воздуха в соответствии с требованиями к ростовым свойствам питательных сред, руководствуясь МУК 4.2.2316—08. Для этого эталонный музейный штамм L. xylanilyticus 5rb ВКПМ В-11685 высевается на 2—3 чашки используемой среды.

Лиофилизованную культуру музейного штамма необходимо использовать 2—3 пассажа во избежание потери им заданных ростовых свойств.

11. Вычисление результатов измерения

Расчет концентрации клеток производят по формуле:

К = (П × 1 000) / С × T,  кл/м3, где

К – концентрация L. xylanilyticus 5rb в воздухе, кл/м3;

П – количество типичных колоний, выросших на чашке Петри;

1 000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха;

С – скорость аспирации воздуха, л/мин;

T – время аспирации, мин.

12. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом по ниже приведенной форме.

Протокол №
количественного микробиологического анализа 
L. xylanilyticus 5rb в воздухе рабочей зоны

1. Дата проведения анализа

2. Рабочее место (профессия работающего)

3. Место отбора пробы (название и адрес организации, производство, технологическая стадия, точка отбора пробы)

3. Вид пробоотборника

4. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб

5. Питательная среда, время инкубации

6. Результаты испытания ростовых свойств питательной среды

7. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (количество типичных колоний)

8. Результаты идентификации микроорганизмов L. xylanilyticus 5rb (морфологические признаки)

9. Результаты расчёта концентрации штамма

10. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.

11. Отбор пробы произведён (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

12. Идентификация штамма и расчёт концентрации произведены (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

30 декабря 2014 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Микробиологическое измерение концентрации клеток микроорганизма Yarrowia lipolytica 2kp ВКПМ Y-4043 
в воздухе рабочей зоны

Методические указания
МУК 4.2.3256—14

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода микробиологического количественного анализа концентрации Y. lipolytica 2kp ВКПМ Y-4043 в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 5 000 клеток в 1 м3 воздуха.

1.2. Методические указания носят рекомендательный характер.

2. Биологическая характеристика штамма Y. lipolytica 2kp 
ВКПМ Y-4043 и его гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны

Дрожжевая культура Yarrowia lipolytica 2kp выделена из загрязненных нефтепродуктами воды/стоков Московской области, природный изолят. Штамм отобран по способности эффективно снижать содержание нефти в загрязненной ею воде, песке и почвах. Растет на средах с гексадеканом и нефтью в качестве единственных источников углерода. Является компонентом биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов.

По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, кодирующей часть 18S рРНК исследуемого штамма, установлено, что исследуемый штамм – Yarrowia lipolytica (98 %).

Аэроб. Способен к росту на средах, содержащих источники углерода.

Мезофил. Рост очень хороший – через 24 ч при 25—28 С образует колонии на глюкозо-пептонном агаре (ГПА). При температуре 42 С не растет. Выдерживает концентрации хлорида натрия до 1 % и немного более.

Штамм растет на агаризованных средах – глюкозо-пептонном агаре (ГПА), мясо-пептонном агаре (МПА), АГВ-среде, картофельном агаре (КА). Можно культивировать в LB-бульоне, на LB-агаре и глюкозо-пептонной среде (ГПС).

На ГПА на 1—2-е сутки вырастают колонии белого цвета, сухие, круглые, поднимающиеся над агаром. Края колонии ровные, у старой культуры возможно образование складок и концентрических кругов различной плотности. Максимальный диаметр – 10—12 мм.

Клетки круглые, эллипсоидные или удлиненные. Бесполое размножение – многосторонним почкованием на узком основании. Образуется псевдомицелий или истинный мицелий, который может иногда распадаться на артроспоры. Аски не конъюгативные, образуются из диплоидных клеток гиф. Оболочка аска быстро растворяется. В аске 1—4 аскоспоры, шаровидные, полусферические или шляповидные.

Способен расти в присутствии циклогексимида, обладает уреазной активностью, нитрат не использует, сахара не сбраживает. В роде Yarrowia один вид lipolytica, известный своей способностью к интенсивному образованию липолитических и протеолитических ферментов. Телеоморфа – Candida paralipolytica. Встречается у человека и других млекопитающих, в зерне, маслинах и нефтепродуктах.

Штамм Yarrowia lipolytica 2kp депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ Y-4043.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 500 кл/м3, пометка А.

3. Пределы измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений количества клеток гриба в воздухе рабочей зоны в диапазоне концентраций от 50 до 5 000 клеток в 1 м3 воздуха при доверительной вероятности 0,95.

4. Методы измерений

Метод основан на аспирации из воздуха рабочей зоны клеток псевдомицелия и подсчета количества выросших колоний по типичным культурально-морфологическим и физиолого-биохимическим признакам.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы.

5.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и 
пределом допустимой погрешности  2,5 мм рт. ст.	ТУ 2504-1799—75

Весы лабораторные, аналитические, наибольший предел взвешивания 110 г, предел допустимой погрешности  0,2 мг	ГОСТ Р 53228—08

Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1 000-2	ГОСТ 1770—74

Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3	ГОСТ 29227—91

Цилиндры мерные 2-го класса точности 
вместимостью 25 и 50 см3	ГОСТ 1770—74

Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0—55 С	ТУ 25-2021.003—88

Аспирационный аппарат и устройство для 
отбора проб воздуха

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

5.2. Вспомогательные устройства и материалы

Шкаф сушильный стерилизационный, 
позволяющий поддерживать температуру (160 ± 5) °С	ТУ 9452-010-00141798—02

Термостаты, позволяющие поддерживать 
рабочую температуру (28 ± 2) и (37 ± 2) °С  	ТУ 9452-002-00141798—97

Автоклав электрический	ГОСТ 9586—75

Стерилизаторы паровые медицинские 	ГОСТ Р ЕН 13060—11,

ГОСТ Р 51935—02

Дистиллятор 	ТУ 4952-007-33142130—2000

Облучатель бактерицидный настенный 	ТУ 9444-015-03965956—08

Холодильник бытовой	ГОСТ 26678—85

Микроскоп биологический с иммерсионной системой

Лупа с увеличением 10	ГОСТ 25706—83

Пробирки типов П1, П2 	ГОСТ 25336—82

Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932—90

Чашки биологические (Петри) или одноразовые из полимерных материалов	ГОСТ 23932—90

Воронки конусные диаметром 40—45 мм 	ГОСТ 25336—82

Груша резиновая	ТУ 9398-005-0576-9082—03

Петля бактериологическая

Марля медицинская 	ГОСТ 9412—77

Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 25556—81

Бумага фильтровальная лабораторная 	ГОСТ 12026—76

Примечание. Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

5.3. Реактивы и питательные среды

Агар микробиологический	ГОСТ 17206—96

Вода дистиллированная 	ГОСТ 6709—90

Глюкоза 	ГОСТ 6038—79

Пептон сухой ферментативный	ГОСТ 13805—76

Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299—78

Спирт этиловый ректификованный	ГОСТ Р 51652—2000 или

ГОСТ 18300—87

натрий хлористый, хч	ГОСТ 4233—77

Глюкозо-пептонная среда стандартная

Циклогексимид син. актидион	ГОСТ 51921—02

Однозамещенный фосфорно-кислый натрий	ГОСТ 245—76

Серно-кислый магний, хч	ГОСТ 4523—77

Куриный желток

Примечание. Допускается использование других питательных сред и диагностических препаратов с аналогичными характеристиками.

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентрации клеток гриба в воздухе рабочей зоны соблюдают следующие требования.

6.1. СП 1.3.2322—08 «Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

6.2. СП 1.3.2518—09. Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322—08.

6.3. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.4. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.5. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, работа с биологическим материалом осуществляется в боксе, оборудованном бактерицидными лампами.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы в области микробиологических исследований.

8. Условия измерений

Приготовление сред, подготовку к анализу проводят в следующих условиях:

– температура воздуха	(20 ± 5) °C;

– атмосферное давление	(760 ± 20) мм рт. ст.;

– влажность воздуха	не более 80 %.

9. Приготовление питательных сред

9.1. Глюкозо-пептонный агар (ГПА)

Для приготовления используют сухую готовую глюкозо-пептонную среду (ГПА): 50,0 г порошка размешивают в 1 000 см3 дистиллированной воды. Можно использовать отдельные компоненты среды следующего состава: пептон – 20,0 г; глюкоза – 10,0 г; хлорид натрия – 5,0 г; агар-агар – 15,0 г. Сухие компоненты растворяют в 1 000 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают и нагревают до полного растворения агара.

Приготовленную среду разливают в стерильные колбы по 250—500 см3 и автоклавируют при 121 С в течение 15 мин.

9.2. Желточный агар

Для приготовления желточного агара смешивают указанные компоненты: пептон – 20 г; однозамещенный фосфорно-кислый натрий – 2,5 г; хлорид натрия – 1 г; 0,5 %-й раствор серно-кислого магния – 1 см3, глюкоза – 1 г; агар – 12,5 г; дистиллированная вода – 500 см3. Смесь нагревают до растворения агара, стерилизуют автоклавированием при 121 С в течение 15 мин и охлаждают до 60 С.

Скорлупу яйца дезинфицируют спиртом. Яйцо разбивают, отделяют желток от белка и переносят с соблюдением правил асептики в расплавленный агар. Агар перемешивают до получения однородной суспензии, разливают по чашкам и оставляют до полного затвердевания.

Готовые среды хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С в течение 10 дней, не более.

10. Проведение измерения

10.1. Отбор проб воздуха

Отбор проб воздуха проводят с учетом требований ГОСТ 12.1.005—88 с изменением 1 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 8.563—96. ГСИ. «Методики выполнения измерений».

Для этого воздух аспирируют при помощи пробоотборника на поверхность плотной питательной среды в соответствии с технической документацией (инструкцией) на прибор. Время аспирации и объем отбираемого воздуха зависит от предполагаемой концентрации микроорганизма.

Аппарат перед каждым отбором пробы воздуха тщательно протирают 96-м этиловым спиртом. Особенно тщательно обрабатывают поверхность подвижного диска и внутреннюю стенку прибора; наружную и внутреннюю стенку крышки. На подвижной диск устанавливают подготовленную чашку Петри со средой, одновременно снимая с нее крышку. Прибор закрывают. Соприкосновение крышки прибора со средой недопустимо (количество питательной среды в чашки вносят в соответствии с инструкцией к прибору). После отбора пробы воздуха и остановки диска прибор открывают, быстро снимают чашку Петри и закрывают крышкой от данной чашки. На дне чашки Петри стеклографом отмечают точку контроля, время аспирации и дату отбора пробы.

10.2. Выполнение анализа

При выполнении анализа воздуха прямым методом стерильную агаризованную среду (ГПА) расплавляют, остужают до 50—60 °C, с соблюдением правил асептики вносят стерильный раствор циклогексимида из расчета 0,5 г/л среды (для подавления посторонней микрофлоры), тщательно перемешивают и разливают в чашки Петри.

Контроль чистоты розлива проводят в соответствии с п. 7.1.1 МУК 4.2.2316—08. Для этого чашки с застывшей средой помещают в термостат при температуре 37 °C не менее, чем на 18 ч. Проросшие чашки бракуют, стерильные чашки используют для контроля воздуха. Разлитую в чашки питательную среду хранят при температуре (2—8) °C не более 10 дней.

После отбора проб воздуха чашки Петри помещают в термостат с температурой (28 ± 2)°C. Через 1—3 суток производят подсчет выросших колоний по культурально-морфологическим признакам (прямой метод).

Ростовые свойства используемой питательной среды должны быть проверены до проведения анализа воздуха в соответствии с требованиями к ростовым свойствам питательных сред, руководствуясь МУК 4.2.2316—08. Для этого эталонный музейный штамм Y. lipolytica 2kp ВКПМ Y-4043 высевается на 2—3 чашки используемой среды.

Лиофилизованную культуру музейного штамма необходимо использовать 2—3 пассажа во избежание потери им заданных ростовых свойств.

Дополнительным функциональным методом является отбор пробы воздуха на чашки Петри с желточным агаром. После отбора проб воздуха чашки инкубируют в термостате при (28 ± 2) °C в течение 48—72 ч и внимательно просматривают в косом освещении. Вокруг колоний штамма, продуцирующего липазу, образуются маслянистые, блестящие с переливами или перламутровые зоны.

11. Вычисление результатов измерения

Расчет концентрации клеток производят по формуле:

К = (П × 1 000) / С × T,  кл/м3, где

К – концентрация штамма в воздухе, кл/м3;

П – количество типичных колоний, выросших на чашке Петри;

1 000 – коэффициент пересчета на 1 м3 воздуха;

С – скорость аспирации воздуха, л/мин;

T – время аспирации, мин.

12. Оформление результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом по ниже приведенной форме.

Протокол №
количественного микробиологического анализа Y. lipolytica 2kp 
ВКПМ Y-4043 в воздухе рабочей зоны

1. Дата проведения анализа

2. Рабочее место (профессия работающего)

3. Место отбора пробы (название и адрес организации, производство, технологическая стадия, точка отбора пробы)

3. Вид пробоотборника

4. Дата последней метрологической поверки оборудования для отбора проб

5. Питательная среда, время инкубации

6. Результаты испытания ростовых свойств питательной среды

7. Количественная и качественная характеристика выросших колоний (количество типичных колоний)

8. Результаты идентификации микроорганизмов Y. lipolytica 2kp ВКПМ Y-4043 (морфологические признаки)

9. Результаты расчёта концентрации штамма

10. Соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з.

11. Отбор пробы произведён (Ф.И.О., должность, дата, подпись)

12. Идентификация штамма и расчёт концентрации произведены (Ф.И.О., должность, дата, подпись)